Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №5

Вариант 1559

Выполнил: Разыграев Кирилл Сергеевич Группа Р3115

Проверил: Блохина Елена Николаевна

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3

- Программа начинается с адреса 2D416. Размещаемая строка находится по адресу 5CC16.

- Строка должна быть представлена в кодировке Windows-1251.

- Формат представления строки в памяти: АДР0: ДЛИНА АДР1: СИМВ2 СИМВ1 АДР2: СИМВ4 СИМВ3 ..., где ДЛИНА - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит.

- Ввод строки начинается со ввода количества символов (1 байт), и должен быть завершен по вводу их необходимого количества.

Ход работы

Текст программы на языке ассемблер

org 0x2d4

CALL    READ                        ; читаем длину слова

ST          (SYM_POINTER)+  ; сохраняем длину в АДДР0

ST          COUNTER                ; сохраняем длину для счётчика цикла

CMP       #0

BEQ       EXIT                          ; если 0 - завершаем работу

M_LOOP:

LD        SYM2_FLAG  ; Проверка, какоё символ сеёчас читаем

BNE     R_SYM_2

CALL   READ

ST         (SYM_POINTER)

LD         #1

ST          SYM2_FLAG  ; устанавливаем флаг чтения 2-го символа

JUMP     L

R_SYM_2:

CALL    READ

SWAB			; По заданию 2-й символ хранится в старшем байте

OR         (SYM_POINTER)

ST          (SYM_POINTER)+

LD         #0

ST          SYM2_FLAG  ; Сбрасываем флаг чтения 2-го символа

L:

LOOP    COUNTER

JUMP    M_LOOP

EXIT: HLT

COUNTER:           word    ?

SYM2_FLAG:        word    ?

SYM_POINTER:    word    0x5cc

READ:

IN         7          ; Проверка готовности ВУ-3

AND     #0x40  ; Оставляем 6-й бит

BEQ     READ  ; Если не готов, то ждём

IN         6           ; Читаем символ

RET                   ; Возврат

Текст исходной программы

Основная программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D4 | DE17 | CALL IP+23 | Вызов подпрограммы чтения с ВУ-3. Читаем количество символов, которые нужно получить |
| 2D5 | EA15 | ST (IP+21)+ | Сохраняем количество символов в АДДР0 |
| 2D6 | EE12 | ST IP+18 | Сохраняем количество символов в COUNTER |
| 2D7 | 7F00 | CMP #0 | Если введено 0 - выходим |
| 2D8 | F00F | BEQ IP+15 |  |
| 2D9 | AE10 | LD IP+16 | Загружаем флаг чтения 2-го символа |
| 2DA | F105 | BNE I{+5 | Если 1 - переходим на чтение 2-го символа |
| 2DB | DE10 | CALL IP+16 | Вызов подпрограммы чтения с ВУ-3 |
| 2DC | E80E | ST (IP+14) | Сохраняем по указателю символа |
| 2DD | AF01 | LD #1 | Устанавливаем флаг чтения 2-го символа в 1 |
| 2DE | EE0B | ST IP+11 |  |
| 2DF | CE06 | JUMP IP+6 | Переходим на цикл по адресу 2E6 |
| 2E0 | DE0B | CALL IP+11 | Вызов подпрограммы чтения с ВУ-3 |
| 2E1 | 0680 | SWAB | Меняем старший и младший байты аккумулятора |
| 2E2 | 3808 | OR (IP+8) | Соединяем с 1-м символом |
| 2E3 | EA07 | ST (IP+7)+ | Сохраняем по указателю символа |
| 2E4 | AF00 | LD #0 | Устанавливаем флаг чтения 2-го символа в 0 |
| 2E5 | EE04 | ST IP+4 |  |
| 2E6 | 8E02 | LOOP IP+2 | LOOP 2E9 |
| 2E7 | CEF1 | JUMP IP-15 | Переход на 2D9 |
| 2E8 | 0100 | HLT | Остановка |

Подпрограмма для чтения с ВУ-3

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 2EC | 1207 | IN 7 | Ожидание готовности ВУ-3 |
| 2ED | 2F40 | AND #40 |  |
| 2EE | F0FD | BEQ IP-3 |  |
| 2EF | 1206 | IN 6 | Ввод содержимого DR ВУ-3 |
| 2F0 | 0A00 | RET | Возврат из подпрограммы |

Описание программы

Программа осуществляет асинхронный ввод с ВУ-3, указанное при старте количества символов. В ячейках памяти символы хранятся по 2, где младший байт – 1 символ, а старший – второй символ

Передаваемое сообщение: «Клён№»

| Символ | К | л | ё | н | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WINDOWS-1251 | CA 11001010 | EB 11101011 | B8 | ED | B9 |
| UTF-8 | 041A | 043B | 0451 | 043D | 2116 |
| UTF-16 | 041A | 043B | 0451 | 043D | 2116 |

Область представления

- COUNT - количество символов, которое необходимо получить - 8 разрядная ячейка

- SYM_ADDR - указатель на адрес текущих 2-х символов - 11 разрядная ячейка

- (SYM_ADDR) - 16 разрядные ячейки символов строки в формате СИМВ2 СИМВ1

- SYM2_FLAG - флаг, устанавливающийся если читается 2-й символ - 1 битовая ячейка

Область допустимых значений

- Введённый символ ∈[0, FF]

- SYM_POINTER∈5CC, 64D ; 1 ячейка длины + FF символов по 2 символа на ячейку

- SYM2_FLAG ∈[0, 1]

- COUNTER ∈[0, FF]

Количество символов в программе:

Количество символов  ∈[0, 255]. Так как по условию длина - 16 разрядное слово, где значащими являются 8 младших бит

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Основная программа

- Ячейки 2D4-2E8 – команды

- Ячейка 2E6 – COUNTER– счётчик цикла чтения

- Ячейка 2E9 – указатель на адрес читаемого символа

- Ячейка 2E8 – флаг, устанавливающийся если записывается 2-й символ

- Ячейки 5СС-64D – введенные символы

Подпрограмма чтения с ВУ-3

- Ячейки 2EС-2F0 – команды

Адреса первой и последней выполняемой команд основной программы:

- Адрес первой команды: 2D4 - начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 2E8 -конец выполнения программы

Адреса первой и последней выполняемой команд подпрограммы чтения с ВУ-3:

- Адрес первой команды: 2EC - начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 2F0 -конец выполнения программы

Трассировка программы для первых 2-х символов

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 2D4 | DE17 | 2EC | DE17 | 7FF | 02D5 | 7FF | 02EC | 0000 | 0100 | 7FF | 02D5 |
| 2EC | 1207 | 2ED | 1207 | 2EC | 1207 | 7FF | 02EC | 0040 | 0100 | - | - |
| 2ED | 2F40 | 2EE | 2F40 | 2ED | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0000 | - | - |
| 2EE | F0FD | 2EF | F0FD | 2EE | F0FD | 7FF | 02EE | 0040 | 0000 | - | - |
| 2EF | 1206 | 2F0 | 1206 | 2EF | 1206 | 7FF | 02EF | 0002 | 0000 | - | - |
| 2F0 | 0A00 | 2D5 | 0A00 | 7FF | 02D5 | 000 | 02F0 | 0002 | 0000 | - | - |
| 2D5 | EA15 | 2D6 | EA15 | 5CC | 0002 | 000 | 0015 | 0002 | 0000 | 2EB 5CC | 05CD 0002 |
| 2D6 | EE12 | 2D7 | EE12 | 2E9 | 0002 | 000 | 0012 | 0002 | 0000 | 2E9 | 0002 |
| 2D7 | 7F00 | 2D8 | 7F00 | 2D7 | 0000 | 000 | 0000 | 0002 | 0001 | - | - |
| 2D8 | F00F | 2D9 | F00F | 2D8 | F00F | 000 | 02D8 | 0002 | 0001 | - | - |
| 2D9 | AE10 | 2DA | AE10 | 2EA | 0000 | 000 | 0010 | 0000 | 0101 | - | - |
| 2DA | F105 | 2DB | F105 | 2DA | F105 | 000 | 02DA | 0000 | 0101 | - | - |
| 2DB | DE10 | 2EC | DE10 | 7FF | 02DC | 7FF | 02EC | 0000 | 0101 | 7FF | 02DC |
| 2EC | 1207 | 2ED | 1207 | 2EC | 1207 | 7FF | 02EC | 0040 | 0101 | - | - |
| 2ED | 2F40 | 2EE | 2F40 | 2ED | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0001 | - | - |
| 2EE | F0FD | 2EF | F0FD | 2EE | F0FD | 7FF | 02EE | 0040 | 0001 | - | - |
| 2EF | 1206 | 2F0 | 1206 | 2EF | 1206 | 7FF | 02EF | 00CA | 0001 | - | - |
| 2F0 | 0A00 | 2DC | 0A00 | 7FF | 02DC | 000 | 02F0 | 00CA | 0001 | - | - |
| 2DC | E80E | 2DD | E80E | 5CD | 00CA | 000 | 000E | 00CA | 0001 | 5CD | 00CA |
| 2DD | AF01 | 2DE | AF01 | 2DD | 0001 | 000 | 0001 | 0001 | 0001 | - | - |
| 2DE | EE0B | 2DF | EE0B | 2EA | 0001 | 000 | 000B | 0001 | 0001 | 2EA | 0001 |
| 2DF | CE06 | 2E6 | CE06 | 2DF | 02E6 | 000 | 0006 | 0001 | 0001 | - | - |
| 2E6 | 8E02 | 2E7 | 8E02 | 2E9 | 0001 | 000 | 0000 | 0001 | 0001 | 2E9 | 0001 |
| 2E7 | CEF1 | 2D9 | CEF1 | 2E7 | 02D9 | 000 | FFF1 | 0001 | 0001 | - | - |
| 2D9 | AE10 | 2DA | AE10 | 2EA | 0001 | 000 | 0010 | 0001 | 0001 | - | - |
| 2DA | F105 | 2E0 | F105 | 2DA | F105 | 000 | 0005 | 0001 | 0001 | - | - |
| 2E0 | DE0B | 2EC | DE0B | 7FF | 02E1 | 7FF | 02EC | 0001 | 0001 | 7FF | 02E1 |
| 2EC | 1207 | 2ED | 1207 | 2EC | 1207 | 7FF | 02EC | 0040 | 0001 | - | - |
| 2ED | 2F40 | 2EE | 2F40 | 2ED | 0040 | 7FF | 0040 | 0040 | 0001 | - | - |
| 2EE | F0FD | 2EF | F0FD | 2EE | F0FD | 7FF | 02EE | 0040 | 0001 | - | - |
| 2EF | 1206 | 2F0 | 1206 | 2EF | 1206 | 7FF | 02EF | 00EB | 0001 | - | - |
| 2F0 | 0A00 | 2E1 | 0A00 | 7FF | 02E1 | 000 | 02F0 | 00EB | 0001 | - | - |
| 2E1 | 0680 | 2E2 | 0680 | 2E1 | 0680 | 000 | 02E1 | EB00 | 1001 | - | - |
| 2E2 | 3808 | 2E3 | 3808 | 5CD | 00CA | 000 | 1435 | EBCA | 1001 | - | - |
| 2E3 | EA07 | 2E4 | EA07 | 5CD | EBCA | 000 | 0007 | EBCA | 1001 | 2EB 5CD | 05CE EBCA |
| 2E4 | AF00 | 2E5 | AF00 | 2E4 | 0000 | 000 | 0000 | 0000 | 0101 | - | - |
| 2E5 | EE04 | 2E6 | EE04 | 2EA | 0000 | 000 | 0004 | 0000 | 0101 | 2EA | 0000 |
| 2E6 | 8E02 | 2E8 | 8E02 | 2E9 | 0000 | 000 | FFFF | 0000 | 0101 | 2E9 | 0000 |
| 2E8 | 0100 | 2E9 | 0100 | 2E8 | 0100 | 000 | 02E8 | 0000 | 0101 | - | - |

Вывод

В процессе выполнения работы я познакомился со способами асинхронного ввода/вывода в БЭВМ на внешние устройства