Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №6

Вариант 15596

Выполнил: Разыграев Кирилл Сергеевич Группа Р3115

Проверил: Блохина Елена Николаевна

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна инкрементировать содержимое X (ячейки памяти с адресом 05216) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=-5X-4 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-3 выполнить операцию побитового 'Исключающее ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Ход работы

Текст программы на языке ассемблер

ORG 0x0

V0: WORD $DEFAULT, 0x180

V1: WORD $INT1, 0x180  ; ВУ-1

V2: WORD $DEFAULT, 0x180

V3: WORD $INT3, 0x180 ; ВУ-3

V4: WORD $DEFAULT, 0x180

V5: WORD $DEFAULT, 0x180

V6: WORD $DEFAULT, 0x180

V7: WORD $DEFAULT, 0x180

DEFAULT: IRET

ORG 0x20

INT1: LD X		; -5x - 4 на ВУ-1

HLT ; для проверки

ADD X

ADD X

ADD X

ADD X

NEG

SUB #4

OUT 0x2

IRET

INT3:

LD X ; для проверки

HLT

IN 0x6 ; читаем с ВУ-3

SXTB

ST R_TMP

OR X ; XOR

ST XOR_TMP

LD X

AND R_TMP

NOT

AND XOR_TMP

CALL CHECK

HLT ; для проверки

ST X

IRET

ORG 0x52

X: WORD ?

R_TMP: WORD ?

XOR_TMP: WORD ?

MIN: WORD 0xFFE6

MAX: WORD 0x18

START:  DI

CLA

OUT 0x1

OUT 0x5

OUT 0xB

OUT 0xE

OUT 0x12

OUT 0x16

OUT 0x1A

OUT 0x1E

LD #0x9

OUT 0x3

LD #0xB

OUT 0x7

EI

JUMP MAIN

CHECK:

CHECK_MIN:

CMP MIN

BPL CHECK_MAX

LD MIN

JUMP RETURN

CHECK_MAX:

CMP MAX

BEQ RETURN

BLT RETURN

LD MIN

RETURN: RET

MAIN: DI

LD X

INC

CALL CHECK

ST X

EI

JUMP MAIN

Описание программы

Программа в цикле увеличивает значение переменной Х на 1, проверяя её соответствие с ОДЗ

INT1 - обработчик прерывания вектора 1 ВУ-1. Выводит на ВУ-1 значение функции Fx= -5x-4

INT3 - обработчик прерывания вектора 3 ВУ-3. Делает операцию побитового 'Исключающее ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х и записывает в X, проверяя её соответствие с ОДЗ

Область представления

- X – знаковое 16-разрядное число

- MIN, MAX – знаковые 16-разрядные числа для проверки ОДЗ

- R_TMP – знаковое 16-разрядное число. Временное хранение считанного с ВУ-3 значения

- XOR_TMP – знаковое 16-разрядное число. Временное хранение значения для операции XOR

Область допустимых значений

- X ∈[0xFFE6;0x18]

- MIN ∈{0xFFE6}

- MAX ∈{0x18}

- R_TMP ∈[0x0;0xFF]

- XOR_TMP ∈[0x0;0xFFFF]

Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

- Ячейки 0x000-0x00F – векторы прерываний

- Ячейки 0x020-0x029 – обработчик прерывания ВУ-1 INT1

- Ячейки 0x02A-0x038 – обработчик прерывания ВУ-3 INT3

- Ячейка 0x052 – X

- Ячейка 0x053 – R_TMP

- Ячейка 0x054 – XOR_TMP

- Ячейка 0x055 – MIN

- Ячейка 0x056 – MAX

- Ячейки 0x057-0x066 – установка векторов прерываний

- Ячейки 0x067-0x06F – подпрограмма проверки соответствия X ОДЗ

- Ячейки 0x070-0x076 – основная программа

Адреса первой и последней выполняемой команд основной программы:

- Адрес первой команды: 0x070 – начало выполнения программы

- Адрес последней команды: 0x076 -конец выполнения программы

Методика проверки

- Загрузить комплекс программ в память БЭВМ

- Запустить программу в режиме “Работа”

- Выставить готовность ВУ-1/ВУ-3

- Дождаться остановки программы по прерывания

- Зафиксировать значение переменной Х до вычисления функции

- Запустить программу в режиме “Работа”

- Дождаться остановки программы

- Зафиксировать значение переменной Х после вычисления функции

- Проверить результат

- Продолжить выполнение программы

Вывод

В процессе выполнения работы я познакомился со способами ввода/вывода в БЭВМ по прерываниям