Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по лабораторной работе №7

Вариант 15597

Выполнил: Разыграев Кирилл Сергеевич Группа Р3115

Проверил: Блохина Елена Николаевна

Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

Ход работы

Синтезированная программа

| Адрес | Микрокоманда | Описание | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| BB | 81E1014002 | IF CR(8) = 1 GOTO E1 | Исправление интерпретатора |
| E0 | 8001101040 | GOTO INFETCH @ 01 | Все что попадет сюда - пропускаем |
| E1 | 81EC801002 | IF CR(7) = 1 GOTO EC | Проверка на 0 |
| E2 | 81EC401002 | IF CR(6) = 1 GOTO EC |  |
| E3 | 81EC201002 | IF CR(5) = 1 GOTO EC |  |
| E4 | 81EC101002 | IF CR(4) = 1 GOTO EC |  |
| E5 | 81EC081002 | IF CR(3) = 1 GOTO EC | Проверка на 3 |
| E6 | 81EC041002 | IF CR(2) = 1 GOTO EC |  |
| E7 | 80EC021002 | IF CR(1) = 0 GOTO EC |  |
| E8 | 80EC011002 | IF CR(0) = 0 GOTO EC |  |
| E9 | 0180009008 | SP ? AR; MEM(AR) ? DR | Загружаем значение со стека |
| EA | 0001809001 | DR ? DR N,Z | Проставляем флаги |
| EB | 0288009208 | (SP + ~0) ? SP,AR; DR ? MEM(AR) | Дублируем значение на стек |
| EC | 80C4101040 | GOTO INT @ C4 | Переход на цикл прерываний |

Текст программы тестирования

org 0x2AB

TEST1_RES: word 0x0

TEST2_RES: word 0x0

TEST3_RES: word 0x0

TEST1_INIT: word 0x1234

TEST2_INIT: word 0xFFAB

TEST3_INIT: word 0x0

TEST_CHECK_TMP: word ?

START:

TEST1:

LD TEST1_INIT

PUSH

CLA

word 0x0f03

BZS TEST1_ERR

BNS TEST1_ERR

POP

ST TEST_CHECK_TMP

POP

CMP TEST_CHECK_TMP

BNE TEST1_ERR

TEST1_SUCCES:

LD #1

ST TEST1_RES

JUMP TEST2

TEST1_ERR:

LD #0

ST TEST1_RES

JUMP TEST2

TEST2:

LD TEST2_INIT

PUSH

CLA

word 0x0f03

BZS TEST2_ERR

BNC TEST2_ERR

POP

ST TEST_CHECK_TMP

POP

CMP TEST_CHECK_TMP

BNE TEST2_ERR

TEST2_SUCCES:

LD #1

ST TEST2_RES

JUMP TEST3

TEST2_ERR:

LD #0

ST TEST2_RES

JUMP TEST3

TEST3:

LD TEST3_INIT

PUSH

CLA

word 0x0f03

BZC TEST3_ERR

BNS TEST3_ERR

POP

ST TEST_CHECK_TMP

POP

CMP TEST_CHECK_TMP

BNE TEST3_ERR

TEST3_SUCCES:

LD #1

ST TEST3_RES

HLT

TEST3_ERR:

LD #0

ST TEST3_RES

HLT

Трассировка

| МР до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | MP |
| E1 | 81EC801002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E2 |
| E2 | 81EC401002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E3 |
| E3 | 81EC201002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E4 |
| E4 | 81EC101002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E5 |
| E5 | 81EC081002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E6 |
| E6 | 81EC041002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E7 |
| E7 | 80EC021002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E8 |
| E8 | 80EC011002 | 014 | 0F03 | 013 | 0F03 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | E9 |
| E9 | 0180009008 | 014 | 0F03 | 7FF | 0003 | 7FF | 0013 | 0000 | 0100 | EA |
| EA | 0001809001 | 014 | 0F03 | 7FF | 0003 | 7FF | 0013 | 0000 | 0000 | EB |
| EB | 0288009208 | 014 | 0F03 | 7FE | 0003 | 7FE | 0013 | 0000 | 0000 | EC |
| EC | 80C4101040 | 014 | 0F03 | 7FE | 0003 | 7FE | 0013 | 0000 | 0000 | C4 |

Методика проверки

- Загрузить микрокоманды в память микропрограмм БЭВМ

- Загрузить тестовую программу в память БЭВМ

- Запустись в режиме работа

- Проверить значения в ячейках 0x2AB-0x2AD. Если все значения 1 – тесты пройдены

Вывод

Познакомился с интерпретатором БЭВМ и научился синтезировать собственные команды